- Помещения   учебно-производственных   мастерских

- Требования к освещению, отоплению и вентиляции

- Оборудование и материалы

- Рабочее место

- Индивидуальные защитные приспособления

- Пожарная безопасность

- Электробезопасность

- Правовые аспекты организации и оборудования школьных мастерских и трудовых кабинетов

- Требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм в учебно-производственных помещениях

- Нормативы материального, гигиенического и трудового обеспечения учебного процесса.

- Нормативы учебных помещений для занятий по технологии

- Организация работы по охране труда школьников

- Таблица  - Сроки проверки оборудования и защитных средств

- Требования к учебным мастерским

Помещения   учебно-производственных   мастерских, участков, пролетов

1.1. Межшкольные мастерские, обслуживающие несколько школ, должны иметь самостоятельный участок

1.2.Встроенные в школьные здания учебные мастерские
следует располагать изолированно от классных помещений
(на первом этаже в торцах зданий) с устройством звукопоглощающих  капитальных стен и перекрытия второго этажа.

1.3.Помещения учебных мастерских должны быть светлыми, теплыми и сухими. Запрещается организация мастерских в подвальных и полуподвальных помещениях.

1.4.Кубатура и полезная площадь помещений учебных
мастерских должны строго соответствовать действующим
типовыми проектам зданий, учебных и учебно-производственных мастерских школ.

В связи с особенностями педагогического процесса и большой физической активностью учащихся во время работы площадь рабочего места на одного ученика должна быть увеличена на 25—40% по сравнению с нормой площади рабочего места взрослого рабочего.

Так, для обучения токарей площадь на одного рабочего должна составлять 6 м2, фрезеровщиков и шлифовальщиков — 9—12 м2, электросварщиков — 7,5 м2, слесарей-инструментальщиков, сборщиков, ремонтников и других — 4 м2.

1.5.Полы производственных помещений (деревянные,
цементные и др.) должны быть теплыми, гладкими, нескользкими,  непылящими  и удобными для очистки, а также удовлетворять эксплуатационным требованиям данного помещения. При наличии цементных полов рабочие места учащихся и преподавателей должны быть оборудованы деревянными решетками.

В помещениях, где производится работа с кислотами и щелочами, а также с другими агрессивными веществами (соли, нефтепродукты и др.), полы должны быть устойчивыми в отношении химического воздействия и не допускать адсорбции указанных веществ.

1.6.В холодный период года влажность и температура
воздуха в учебных мастерских должна отвечать требованиям, установленным для соответствующих видов производства.

1.7.Двери, лестницы и коридоры должны быть устроены
согласно требованиям строительных и пожарных правил
и норм. Проезды и проходы внутри мастерской должны
иметь ясно обозначенные габариты, очерченные белыми линиями или заменяющими их знаками. Не разрешается загромождение проходов, лестниц и коридоров.

1.8.Стены и потолки должны быть гладкими и покрыты
красками, позволяющими легко производить влажную уборку помещения (эмульсионные и силикатные — для потолков и полов, масляные — для панелей и стен).

1.9.Все санитарно-бытовые помещения и их оборудование должны содержаться в исправности и чистоте.

Полы после каждого учебного занятия убираются влажным или другим способом, не допускающим пыления.

1.10.В мастерских устанавливают умывальники с горячим водоснабжением и индивидуальными смесителями,
щетками, мылом и полотенцем или заменяющими их устройствами.

1.11.Мастерские    обеспечиваются    доброкачественной
(отвечающей санитарным требованиям) питьевой водой.
Температура питьевой воды должна быть не ниже +8 °С
и не выше +20 °С. Обязательна установка питьевых фонтанчиков или закрытых баков с фонтанирующими насадками.

Вода в баках должна меняться ежедневно. У питьевых баков необходимо устройство приемников для стока воды.

1.12.Учебно-производственные мастерские  обеспечиваются необходимыми для оказания первой помощи медицинскими и перевязочными материалами (аптечка), носилками с зафиксированным адресом и телефоном ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана медицинская помощь.

2.Требования к освещению, отоплению и вентиляции

2.1.Окна и другие световые проемы запрещается загромождать изделиями, инструментом, материалами и другими
предметами.

Складывание вблизи окон материалов, изделий и других предметов не должно ухудшать естественную освещенность мастерской.

Оборудование мастерских, как правило, должно быть размещено так, чтобы оно не затемняло рабочую зону.

2.2.Стекла окон должны очищаться от пыли и грязи не
менее двух раз в год, а в помещениях со значительным вы делением дыма, пыли, копоти — по мере их загрязнения, но не менее четырех раз в год.

2.3.К мытью окон зданий любой этажности воспрещается привлекать учащихся даже старших классов.

2.4.Стекла в рамах должны быть надежно укреплены,
чтобы исключить возможность выпадения их из рам.

2.5.Сажать деревья надо на расстоянии утроенной высоты их (выросших деревьев) от школьного здания, но не ближе 10 м, с тем чтобы кроны разросшихся деревьев не заслоняли окон; ветки растущих около окон здания деревьев необходимо подрезать каждую весну.

2.6.Искусственное освещение допускается общее или
комбинированное (общее плюс местное). Применение только местного освещения недопустимо.

2.7.Светильники аварийного освещения должны быть
присоединены к сети, независимой от сети рабочего освещения, начиная от щита подстанции, или при наличии
только одного ввода, начиная от этого ввода.

2.8.Электрическая часть осветительных установок должна удовлетворять требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

2.9.Учебно-производственные мастерские и вспомогательные помещения должны быть оборудованы вентиляцией и отоплением.

Вентиляция может быть естественной, механической или смешанной и должна обеспечить воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, предусмотренные санитарными нормами.

2.10.В мастерских по обработке металла и древесины
вентиляция должна обеспечить воздухообмен 20 м3/ч на
1 человека. Если производственные процессы сопровождаются выделением пыли, необходимы приспособления для
ее улавливания и удаления. Местные отсосы должны обеспечивать воздухообмен 250 м3/ч.

Воздухообмен местной вытяжки от клееварки должен составлять 350 м3/ч.

2.11.Оборудование учебных мастерских — установка для
никелирования, для окраски распылением, аппарат точечной сварки, рабочие места по отливке деталей и термообработке — как правило, должно устанавливаться в отдельном помещении с обязательным устройством местных вытяжных отсосов. Работу по окраске распылением, никелированию необходимо проводить только в вытяжном шкафу.

Над рабочим местом для запуска и испытания двигателя внутреннего сгорания должен быть оборудован кожух с вытяжной вентиляцией.

Выхлопная труба двигателя должна вставляться и плотно соединяться с трубой, выведенной наружу.

2.12.Вентиляционные устройства должны быть всегда исправными и находиться под постоянным наблюдением лиц, отвечающих за работу вентиляции.

2.13.Для помещений учебных и учебно-производственных
мастерских рекомендуется централизованное отопление:

а)	центральное водяное с металлическими радиаторами;

б)	лучистое с бетонными панелями;

в)	в школьных мастерских допускается воздушное отопление с приточной вентиляцией при температуре подаваемого воздуха не более 60 °С без рециркуляции.

Отопление должно обеспечивать равномерную температуру, возможность регулирования степени нагрева помещения и независимости включения и выключения отопительных секций.

2.14.Запрещается для целей отопления учебных и учебно-производственных мастерских применять временные чугунные или другие печи.

2.15.Оптимальная температура воздуха в помещениях
учебных мастерских по обработке металла и древесины
должна быть 16—18 °С.

2.16.Ворота и входные двери в капитальных стенах должны быть утеплены. У ворот и дверей, через которые происходит транспортировка материалов и изделий, должны
быть отапливаемые тамбуры.

Двери должны иметь приспособления для принудительного закрывания (пружины, пневматические затворы и т. д.). В воротах для прохода людей должны быть калитки.

2.17.Учебные и учебно-производственные мастерские независимо от наличия вентиляционных устройств должны
иметь в оконных проемах открывающиеся фрамуги или
другие открывающиеся устройства для проветривания. Для
открывания и регулирования фрамуг окон должны быть
удобные приспособления, управляемые с пола.

2.18.Переплеты окон и световых фонарей, двери и тамбуры к ним должны находиться в исправном состоянии. К моменту наступления зимы их следует утеплять.

- Оборудование и материалы

3.1.Все эксплуатируемое оборудование учебных и учебно-производственных мастерских должно быть в полной
исправности и надежно закреплено. Надежность установки
оборудования на междуэтажных перекрытиях должна быть
подтверждена соответствующими расчетами.

Оборудование и механизмы должны иметь все необходимые надежно закрепленные ограничители.

3.2.Расположение оборудования (станков, машин, механизмов, верстаков и пр.) должно соответствовать учебно-производственному процессу, нормам расстановки оборудования и условиям его работы.

3.3.Складирование материалов и деталей должно производиться на специальных местах таким образом, чтобы они
не загромождали проходы и не мешали свободному обслуживанию. Высота складирования не должна быть более 1 м.
При складировании должна быть обеспечена устойчивость
сложенных предметов и исключена возможность падения
заготовок, деталей или материалов. С этой целью применяются специальные приспособления, стойки,  прокладки,
подкладки, упоры и т. д.

3.4.Вновь устанавливаемое оборудование может быть
пущено в эксплуатацию лишь с санкции технической инспекции и органов народного образования с оформлением
соответствующего акта.

3.5.Передачи (ременные, канатные, цепные, фрикционные, зубчатые и др.) должны быть обеспечены надежными
и удобными в эксплуатации предохранительными ограждениями.

3.6.Передачи, находящиеся внутри оборудования и агрегатов, должны быть закрыты со всех сторон. Доступ к
ним должен осуществляться устройствами открывающегося типа (крышка, дверцы и т. п.), а не съемного типа.

3.7.Подающие валики и подобные устройства должны быть обеспечены приспособлениями, исключающими возможность захвата одежды и пальцев работающего Оборудование  и  механизмы  учебных  мастерских
должны иметь только индивидуальные приводы. Передача
движения к оборудованию трансмиссиями в учебных мастерских не разрешается.

3.8.Обрабатываемые,  движущиеся  или  вращающиеся
детали, изделия, выступающие за габариты оборудования,
должны быть ограждены и иметь устойчивые поддерживающие приспособления.

Все станочное оборудование, предназначенное для обработки хрупких металлов, должно иметь приспособления для защиты работающего на нем от ранения стружкой и отлетающими частицами материала. При обработке материалов с образованием сливной стружки станки должны быть снабжены стружколомателями. Фрезерные станки для защиты от стружки должны иметь надежные щитки и ширмы. Строгальные станки обеспечиваются стружкосборниками.

3.9.Оборудование надлежит окрашивать в светлые то
на одного цвета (зеленый). Места, подлежащие ограждению, — в красный цвет, резко выделяющийся при снятом
ограждении.

3.10.Исправность и состояние оборудования и его ограждений должны проверяться до начала работы мастером,
инструктором или учителем труда. Работа на неисправном
оборудовании запрещается.

3.11.Пуск и остановка оборудования и механизмов должны быть совершенно безопасны, а пусковые устройства
удобны в обращении.

3.12.Пусковые приспособления должны обеспечивать быстроту и плавность включения с рабочего места и должны
быть лишены возможности самопроизвольного включения.

Наличие нескольких мест пуска запрещается.

Вблизи рабочего места учителя должен быть рубильник (кнопка «стоп») отключения всего оборудования учебной мастерской.

Расположение органов управления (рукоятки, маховички, кнопки) должно быть удобным, безопасным для пользования работающих на данном оборудовании.

3.13.Кнопки включения любого оборудования должны
быть углублены на 3—5 мм, а кнопки выключения должны выступать над панелью не менее чем на 3 мм и иметь хорошо видимую надпись «стоп». Цвет кнопок выключения — красный.

Контакты должны быть защищены от попадания пыли, стружки, эмульсий, масел, употребляемых при работе.

3.14.Пусковое педальное устройство, где оно есть, должно иметь ограждение, исключающее возможность случайного включения (от падения предмета на педаль, неожиданного нажатия и т. п.).

3.15.Уборка стружек, обрезков, пыли и грязи с оборудования производится только с помощью крючков, щеток-сме
ток и т. п. при выключенном оборудовании. Без применения указанных приспособлений уборка запрещается.

Применение сжатого воздуха для сдувания опилок и стружек не допускается.

3.16.	Смазка всех частей оборудования должна производиться тщательно и систематически в соответствии с имеющейся инструкцией при выключенном оборудовании.

Система смазки обеспечивается устройствами, предупреждающими разбрызгивание и разливание масел (щетки, сборники, противни, поддоны), и должна быть безопасной в обслуживании.

3.17.	Учащиеся, работающие на оборудовании с применением охлаждающих смесей, должны быть проинструктированы о необходимых мерах предосторожности.

4. Рабочее место

4.1.Рабочее место учащегося должно быть организовано
так, чтобы предупредить всякую возможность несчастного
случая.

Каждое рабочее место должно быть оборудовано сиденьями (приставными, выдвижными или откидными), которыми учащиеся могут пользоваться для отдыха и производства отдельных операций при выполнении основной работы.

4.2.Рабочие места должны быть оборудованы специальными приспособлениями: тумбочками, выдвижными ящиками, шкафами, инструментальными полками или стеллажами для хранения инструмента, защитных очков, чертежей и т. п.; хранимые на стеллажах заготовки, инструмент и др. не должны выступать за пределы рабочей площади
стеллажа.

4.3.Запрещается загромождение рабочих мест и проходов материалами, заготовками, деталями и отходами производства. Нахождение на рабочем месте предметов, не требующихся для выполнения работы, запрещается.

4.4.Руководители учебных заведений, заведующие мастерскими, мастера, инструкторы и учителя трудового обучения, а также руководители производственных участков,
где проводятся практикумы учащихся, обязаны: а) обеспечить
учащихся исправным инструментом; б) следить за тем, что
бы инструмент был правильно заточен; в) следить за правильным выполнением трудовых приемов.

4.5.Инструмент должен находиться в специальных инструментальных ящиках, шкафах, столиках у оборудования,
а в тех случаях, где это предусмотрено конструкцией машины, — внутри ее.

4.6.Тиски на верстаках устанавливаются на расстоянии
не менее 1 м между их осями. Ширина верстака должна быть
не менее 0,75 м. Для защиты учащихся от отлетающих ос
колков должны быть установлены щиты (из сетки с ячейками не более 3 мм) высотой не менее 1 м.

На одноместных универсальных столах-верстаках, предназначенных для школьных комбинированных мастерских 8-летних школ, допускается съемное защитное устройство размером поверхности, обеспечивающей улавливание осколков по вертикальной плоскости 45°, а по горизонтальной — 96°.

Поверхность защитного устройства должна обеспечивать хорошее гашение скорости осколков.

Тиски должны обеспечивать надежное крепление заготовки, губки тисков должны иметь несработанную насечку.

4.7.Учащиеся, допускаемые к ремонту и затачиванию
инструмента, должны быть предварительно проинструктированы. Первоначальные работы проводятся под наблюдением мастера, инструктора или учителя труда.

4.8.Молотки, кувалды и др. должны иметь выпуклую
поверхность бойка, гладкую, несбитую, без заусениц, выбоин, трещин, иметь прочные рукоятки.

4.9.Ручки молотков, кувалд изготовляются из твердых
и вязких пород древесины (клен, дуб, береза и др.).

Применение ручек из мягких или крупнослойных пород дерева (ель, сосна) запрещается.

Ручки молотков и кувалд должны быть ровными, овального сечения, с утолщениями к их свободным концам. Поверхность ручек должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, заусенцев и сучков.

4.10.На хвостовики напильников, стамесок, долот, пил,
отверток и др. должны быть прочно насажены ручки, стянутые металлическими кольцами, предотвращающими раскалывание.

Длина ручек должна соответствовать размерам инструмента.

Работа перечисленными и подобными инструментами без ручек или с неисправными (имеющими трещины, отколы и т. д.) ручками запрещается.

4.11.При работах зубилом и крейцмейселем для защиты
глаз учащегося от отлетающих осколков должны применяться защитные очки. Мастера, инструкторы и учителя
труда обязаны следить за их обязательным применением.

4.12.Пилы (ножовки, поперечные, лучковые и пр.) должны быть правильно разведены и хорошо заточены. Ручки
пил должны быть прочно закреплены, гладко зачищены.

Лучковые пилы должны иметь прочный станок, обеспечивающий надежное натяжение полотна и необходимое его вращение.

4.13.Строгальный инструмент для обработки древесины
(шерхебели, рубанки, фуганки и др.) должен иметь гладкие,
ровно зачищенные колодки.

Задний конец колодки рубанка, шерхебеля и др. в верхней своей части должен быть закруглен. Рукоятки колодок должны быть гладкими. Резцы строгального инструмента должны быть правильно заточены, прочно и плотно пригнаны к деревянным колодкам и не должны иметь выбоин, вмятин, трещин и заусениц.

4.14.Гаечные ключи должны соответствовать размерам
гаек и головок болтов и не должны иметь трещин, забоин и
заусениц. Запрещается наращивать ключи контрключами,
трубами и т. д.

Разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях. Рабочие грани губок ключей должны быть параллельны между собой.

4.15.Все приспособления (кондукторы, делительные го
ловки и пр.), применяемые на оборудовании, должны быть
исправными, удобными, безопасными в эксплуатации.

4.16.Масса переносимых вручную тяжестей, когда на это
затрачивается не более 1/3 рабочего времени, не должна
превышать согласно трудовому законодательству:

для юношей 15 лет — 8,2 кг, для девушек 15 лет — 5,0 кг, для юношей 16—18 лет — 16,4 кг, для девушек 16—18 лет —10,2 кг.

Учащихся моложе 15 лет запрещается привлекать к pa-! ботам, связанным с переноской и передвижением тяжестей.

4.17.Для подъема, установки и снятия тяжелых деталей
должны применяться подъемные приспособления или устройства (тали, тельферы, краны, стрелы, роликовые столы
и т. п.), обеспечивающие безопасность операции и облегчающие труд учащихся.

5.  Индивидуальные защитные приспособления

5.1.Учащиеся во время прохождения трудового обучения или производственной практики, а также мастера должны быть обеспечены исправной и доброкачественной спец
одеждой, предохранительными приспособлениями согласно действующим для данного вида производства нормам.

5.2.Допуск мастеров и учащихся к работе без спецодежды и предохранительных приспособлений запрещен.

5.3.В случае, если работа на металлических поверхностях должна производиться в лежачем, сидячем положении
или на коленях, учащимся должны быть выданы для обязательного пользования во время работы специальные маты
или наколенники из материала низкой теплопроводности.

5.4.Учащиеся, производящие работу по очистке деталей или изделий от ржавчины, краски, грязи, а также при
рубке металла и др., должны быть снабжены защитными
очками или маской из оргстекла для предохранения от разлетающейся окалины, пыли и т. п.

Мастера, инструкторы, учителя по трудовому обучению или преподаватели производственной практики обязаны строго следить за выполнением учащимися как в учебных мастерских, так и на предприятиях указанных требований по мерам индивидуальной защиты во время работы, а также обеспечить надлежащий уход за индивидуальными защитными приспособлениями.

6.  Пожарная безопасность

6.1.Учебно-производственные мастерские должны быть полностью обеспечены средствами пожаротушения, пенными и углекислотными огнетушителями, сигналами и прочим оборудованием.

Расположение и устройство средств пожаротушения должно отвечать указанным Типовым правилам.

6.2.Воспрещается загромождать доступ и проходы к средствам пожаротушения и пожарному оборудованию, а также использовать их не по назначению.

6.3.Обтирочный материал, как использованный, так и
неиспользованный, должен складываться и храниться в
специальных металлических ящиках, закрытых крышками.

6.4.Использованный обтирочный материал, стружки,
мусор должны убираться после каждого занятия.

6.5.В столярной мастерской не должно быть более однодневного запаса материалов.

6.6.Хранение легковоспламеняющихся и огнеопасных
материалов (бензина, керосина, спирта, лака, масла и т. д.)
должно производиться в специальных помещениях, местах
и  устройствах,  согласованных с пожарной инспекцией.
Запас этих материалов на рабочем месте не должен превышать потребности рабочего дня; при этом оставлять указанные материалы в мастерских после работы запрещается.

6.7.Выдача и  наполнение соответствующей  посуды,
приборов и т. п. легковоспламеняющимся и огнеопасным
материалом должны производиться вне мастерской, в специально отведенном, приспособленном для этой цели месте, безопасном в пожарном отношении, с применением специальных приспособлений (насосов, сеток и др.).

6.8.В столярной мастерской и на складе, где хранятся
воспламеняющиеся материалы и готовые изделия, электрические светильники должны быть заключены в стеклянные
колпаки.

6.9.Электронагревательные приборы должны устанавливаться в специально отведенных помещениях.

Инструктирование учащихся по технике безопасности

6.10.Все мастера, инструкторы и учителя трудового обучения должны знать правила, положения и инструкции по
технике безопасности и промышленной санитарии применительно к области техники и труда, которым обучаются
учащиеся как в учебных мастерских, так и на предприятиях. К трудовому обучению учащихся может быть допущен
только тот административно-педагогический персонал, который прошел проверку знаний по технике безопасности
квалификационной комиссией отдела народного образования.

6.11.На учащихся, проходящих трудовые политехнические практикумы на предприятиях, распространяется тот
же порядок прохождения инструктажа по технике безопасности, который установлен для рабочих предприятий. Всю
ответственность за своевременный и полный инструктаж
учащихся на рабочих местах несет администрация пред
приятий.

6.12.По3ручая какую-либо работу учащемуся, мастер, инструктор, учитель, помимо ознакомления учащегося с технологией процесса, устройством машин, станка и другими
условиями работы, обязан проинструктировать о мерах
безопасности при данной работе, рассказать о назначении
предохраняющих устройств оборудования, безопасных методах работы, подготовке и уборке рабочего места, правилах личной гигиены. Эти знания периодически проверяются, закрепляются.

6.13.Ни один учащийся не может быть допущен к практической работе, а также к самостоятельной работе и обслуживанию любого оборудования без соответствующего
обучения работе на станке, должной проверки знаний техники безопасности в пределах учебной программы, правил
и инструкций по технике безопасности, относящихся к его
специальности.

Проведение инструктажа по технике безопасности должно быть соответственно оформлено в журнале инструктажа по технике безопасности.

6.14.На производственных участках, в учебных мастерских должны быть вывешены соответствующие плакаты по технике безопасности, предупредительные надписи и инструкции по технике безопасности.

6.15.Каждый несчастный случай, происшедший в учеб
но-производственных мастерских или в процессе трудового
обучения на предприятиях, должен быть расследован и за
регистрирован согласно: Положению о расследовании и
учете несчастных случаев на производстве, утвержденному
постановлением Президиума ВЦСПС от 20 мая 1966 г. с изменениями от 24 февраля 1975 г. (п.4) и стать предметом
обсуждения соответствующих педагогических и школьных
собраний.

6.16.Организационно-технические причины несчастно
го случая должны быть немедленно устранены, и приняты
меры к предупреждению подобных случаев в дальнейшем.

7. Электробезопасность

Персонал, обслуживающий электроустановки, должен руководствоваться и строго соблюдать в практической работе Инструкцию по технике безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000 В в школах и других учреждениях народного образования

8. Правовые аспекты организации и оборудования школьных мастерских и трудовых кабинетов

Даже в самых крупных школах всего 3 — 4 учителя технологии, а в небольших, особенно сельских, это 1 — 2 преподавателя, которым приходится решать многочисленные проблемы, среди которых — вопросы организации и оборудования школьных мастерским.

К сожалению, многие практики, привыкшие к сложностям обеспечения учебного процесса, недостаточно осведомлены о правовых и нормативных актах, регламентирующих эти стороны организации трудового обучения школьников. Поэтому необходима очертить круг установленных документами положений, которым могут быть основанием профессиональной деятельности учителя технологии.

8.1.Необходимо знать, что существуют четко установленные нормативы — строительные нормы и правила СНиП 2.08.02 — 89, 
касающиеся размеров площадей учебных, учебно-производственных мастерских, в зависимости от количества классов-комплектов
в школе и типа мастерской.

8.2.Каждый кабинет обслуживающего труда или учебная мастерская должны быть укомплектованы в соответствии с типовым
Перечнем учебно-наглядных пособий и учебного оборудования.

8.3.Ежегодно, перед началом учебного года в школе должен быть
оформлен акт-разрешение на проведение занятий в школьных мастерских. Его подписывают представители администрации район!
(округа), комитета по образованию, санитарно-эпидемиологической службы, технической инспекции профсоюза, директор школы, заведующий учебными мастерскими.

Своими подписями они удостоверяют, что организация рабочих мест для учащихся и санитарно-технические условия помещений соответствуют нормам охраны труда, правилам техники без* опасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучаемых. Здесь же подтверждается, что весь административно-педагогический персонал ознакомлен с необходимыми правилами и подготовлен для работы со школьниками.

Без наличия указанного акта-разрешения у учителя технологии отсутствуют правовые основания для начала занятий с учащимися I мастерских.

8.4.В мастерской на каждом из станков должна быть типовая инструкция по технике безопасности, для данного оборудования в
предупреждениями об опасностях в работе, а также с описание
действий, которые необходимо выполнить до начала работы, во
время работы и после окончания работы.

8.5.Очень существенное значение имеет соблюдение учителем установленных «Положением об учебных мастерских общеобразовательной школы» нормативов по расположению оборудования, определению расстояний, дистанций при его размещении. Здесь нет мелочей, и если при планировке мастерской что-то из нормативов не учтено, — это недопустимо. Например, не один несчастный случай предотвратила возможность учителя, находясь на своем основном рабочем месте, мгновенно обесточить все учебное оборудование. Но учитель передвигается во время даже лекционного урока. Следовательно, если рубильник экстренного отключения электротока находится не только на рабочем месте учителя, но и в другом конце мастерских, — это дополнительная и нелишняя гарантия своевременного реагирования на описанные ситуации.

Таким образом, при организации работы в школьных мастерских необходимо обстоятельно изучить и скрупулезно выполнить все нормативные и правовые положения, установленные законодательством РФ для трудового обучения школьников. Существующие требования определены для всех видов мастерских, для школьников разных возрастных групп, и при их соблюдении будет сохранено самое дорогое — здоровье и безопасность учащихся.

- Требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм в учебно-производственных помещениях

Проблема соответствия учебно-материальной базы трудового обучения оптимальным гигиеническим условиям для работы подростков весьма актуальна. Многочисленными исследованиями ученых установлена прямая зависимость физического развития школьников от правильной организации трудового обучения. Оно оказывает положительное влияние на все стороны формирования растущего организма: совершенствуется координация движений, Укрепляется костная система, развиваются мышцы, улучшается обмен веществ вследствие большей эффективности работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Обратите внимание на выражение «правильная организация», относя его в данном случае к соблюдению гигиенических норм.

Оптимальные гигиенические условия для работы учащихся определяют:

- состояние воздушно-газовой среды мастерских;

- освещенность рабочей зоны и всего помещения;

- уровень производственного шума;

- режим работы во время занятий;

- эргономические факторы при организации работы в мастерски

• учет психофизиологического воздействия цвета на органы зрения учащихся и др.

Учет всех этих факторов призван сформировать такие условия работы, чтобы трудовое обучение содействовало всестороннему развитию организма детей, укреплению их здоровья, а не приводило к переутомлению и другим негативным физиологическим воздействиям.

Учитель технологии должен сознавать, что при одном и том же возрасте индивидуальное развитие учащихся может значительно различаться. В том числе и вследствие перенесенных ранее заболеваний, травм и т. п. Все эти сведения обычно содержатся в медицинских картах школьников, и ознакомление с ними — прямая обязанность школьного учителя. Тогда не будет ошибок в дозировании нагрузок, можно учесть индивидуальные особенности зрения и т.д.

Необходимо сделать оговорку, что по всем выделенным выше вопросам имеются четко установленные нормативы — санитарные правила СП 2.4.2. 782—99, — соблюдение которых обязательно. В противном случае молодому развивающемуся организму может быть нанесен непоправимый урон, тем более чреватый, что он не сразу заметен, т.е. проявляется не внезапно, а характеризуется накапливающейся степенью повреждений.

Относительно воздушно-газовой среды мастерских установлено, что в учебно-производственных и вспомогательных помещениях должны быть оборудованы вентиляция и отопление, с тем чтобы обеспечить воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, предусмотренные санитарными нормами. В частности, температура в помещениях учебных мастерских по обработке металла и древесины должна быть 16—18 °С, влажность 40 — 60 %, а воздухообмен обеспечивать 20 м3/ч/чел. при скорости движения воздуха 0,3 м/с. Для местных отсосов воздухообмен должен составлять 250, а местная вытяжка от клееварки должна обеспечивать воздухообмен 350 м3/ч. Особо надо следить за запыленностью воздуха!

Освещенность рабочей зоны и всего помещения для школьных мастерских оценивается с использованием коэффициентов, которые для естественного освещения приравниваются к производственным помещениям для точных работ (III разряд работ), а для рабочих мест по обучению кройке и шитью — по II разряду работ. При этом наименьшая освещенность горизонтальных поверхностей на уровне 0,8 м от пола должна быть в пределах 150... 300 лк. Светильники местного освещения должны питаться током при напряжении не выше 36 В.

Уровень производственного шума крайне важен для состояния нервной системы школьников. Он не должен превышать 70 дБ. Особенно вредны высокочастотные шумы, которые часто не только превышают допустимые уровни звукового давления, но и негативно отражаются на психике. В условиях ограниченности в средствах школьные учителя могут самостоятельно изготовить защитные кожухи, исполняемые из пенопласта (современный упаковочный материал, легко принимающий любую форму). Такие кожухи значительно снизят шумовые пороги у работающих дисковых пил, отрезных фрез и т. п. Установлено, что при проведении занятий в комфортных условиях работоспособность учащихся возрастает в среднем на 30%.

Режим работы в мастерских должен учитывать чередование непрерывной работы с периодами отдыха. Здесь не может быть единых требований — все зависит от возраста обучаемых, темы изучаемого раздела программы и даже от места, которое урок технологии занимает в школьном расписании. Продолжительность трудовых операций и перерывов на отдых связана с такими критериями, как физическая нагрузка на учащихся (рубка металла или строгание древесины требуют больших усилий, чем разметка) или однообразие работы. Если занятия по технологии характеризуются сменой операций, то полезное время работы не уменьшается. Поэтому наибольший эффект будет достигнут, если учителем предусмотрено соединение или чередование двух-трех операций при выполнении одного изделия. Вместе с тем учитель технологии в вопросе определения режима работы должен подходить к учащимся строго индивидуально.

Эргономика — наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых процессах с целью создания таких условий труда, которые делают труд высокопроизводительным и в то же время обеспечивают работающему необходимые удобства, сохраняя его силы, здоровье и работоспособность. Эргономические факторы при организации работы в мастерских выражаются прежде всего соответствием школьного оборудования росту учащихся . Очень важно ознакомить школьников с необходимостью и приемами регулировки оборудования (например, высоты тисков, подножных решеток и т.п.), чтобы позы при работе стоя и сидя были правильными. Учитель должен знать, что антропометрические измерения позволили выработать четкие размеры столов и сидений к ним . По странному положению Дел, это обстоятельство более учитывается в начальных классах. Его ни в коем случае нельзя игнорировать и в V—VII классах, где акселерация проявляется еще более резко.

Эргономические факторы позволяют учитывать многие стороны организации трудового обучения школьников, в том числе:

- разработку рациональных рабочих поз в зависимости от характера трудового процесса и величины рабочего усилия;

- подбор и усовершенствование рабочей мебели с учетом антропометрических данных человека;

- исключение из трудового процесса статических напряжений;

рациональное размещение инструментов на рабочем месте и др.

Существуют предельно четко разработанные эргономические рекомендации, апробированные и выверенные, которыми учители технологии следует руководствоваться в своей работе .

Учет психофизиологического воздействия цветовой гаммы, окружающей школьников во время занятий технологией, — важнейшее условие создания ощущения психологического комфорта.

Дело в том, что влияние цветовых ощущений через органы зрения на нервную систему человека огромно. Вот почему необходимо придерживаться научно обоснованных рекомендаций покраска оборудования и помещений, где проходят занятия. При подборе колеров для окраски пола, стен, мебели и оборудования надо добиваться оптимального сочетания цветов, создать благоприятная цветовую гамму.

Наряду с чисто эстетическими аспектами здесь существенную роль играют психофизиологические аспекты. Так, мастерские, окна которых: выходят на солнечную сторону, но стены окрашены в холодные» тона, будут создавать для работающих школьников эффект снижения температуры в помещении. Наоборот, в кабинете, при окраска которого выдержаны теплые тона, создается ощущение несколько более высокой температуры, чем в действительности. Это целесообразно использовать если кабинет расположен на теневой стороне.

Научно доказано влияние факторов внешней среды на настроение, работоспособность, умственную деятельность — все то, что создает благоприятные условия при занятиях в школьных мастерских.

В хорошо оборудованной и со вкусом оформленной мастерской складываются необходимые условия для воспитания культуры труда и эстетического воспитания школьников. Вот почему внимание к | оформлению всех элементов учебной мастерской, к внешнему виду использованных наглядных средств обучения, к интерьеру учебного помещения в целом — важный фактор создания благоприятных условий работы учащихся.

- Нормативы материального, гигиенического и трудового обеспечения учебного процесса.

Видные отечественные ученые-педагоги (Э.Д.Новожилов, В. М. Казакевич, А. Ф. Ктиторов и др.), рассматривая вопросы связи между содержанием труда на производстве и трудовым обучением в общеобразовательной школе, пришли к выводу, что школа не может, не должна просто копировать содержание труда работников производства. Они высказывают убеждение, что, учитывая особенности подросткового возраста детей, с целью их физического и умственного развития ручной труд в школьных мастерских в определенной мере должен быть сохранен. Добавим, со своей стороны, что существующий разрыв между современными средствами производства и оборудованием, составляющим основу учебно-материальной базы общеобразовательной школы, не может служить оправданием для учителя технологии в вопросах трудовой подготовки школьников. Радикального изменения такого положения в ближайшие годы не предвидится, следовательно, в процессе формирования технологических умений у школьников успех будет зависеть от грамотных научно-методических подходов к организации труда и выбору объектов работы, глубокого технико-педагогического анализа воспитательно-образовательной ценности всей деятельности школьника в учебных мастерских школы.

- Нормативы учебных помещений для занятий по технологии

Вся материальная база трудового обучения — мастерские, кабинеты обслуживающего труда, рабочие комнаты для трудового обучения младших школьников, некоторые кабинеты для проведения трудового обучения в старших классах — может (в зависимости от проекта школы) располагаться непосредственно в здании школы  либо в отдельном здании.

Второй вариант предпочтительнее, так как неизбежный производственный шум не проникает в классы. С учетом особенностей педагогического процесса и большой физической активности учащихся во время работы площадь рабочего места на одного ученика должна быть увеличена на 25 — 40 % по сравнению с нормой площади рабочего места взрослого рабочего. Установлены следующие нормативные площади на одного обучаемого:

в слесарной мастерской — 4 м2;

в столярной мастерской — 4... 5 м2;

в швейной мастерской — 4 м2.

Площади увеличиваются при углубленной допрофессиональной подготовке:

для токарей — 6...8 м2;

для фрезеровщиков и шлифовщиков — 9... 12 м2;

для электросварщиков — 7,5 м2.

Учебно-производственные мастерские могут располагаться на любом этаже здания, за исключением подвального. Помещения учебных мастерских должны быть светлыми, теплыми и сухими.

Количество мастерских, их разновидность и площади в каждой школе принимаются в зависимости от количества и наполняемости классов (классов-комплектов), но при этом следует ориентироваться на максимальный размер площади. Желательно, чтобы каждая мастерская имела площадь не менее 70 м2. Количество рабочих мест в мастерских определяется наполняемостью классов с учетом деления V—IX классов на подгруппы в соответствии с установленными нормами: в городских школах с числом учащихся 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек.

Мастерские для технического труда также могут быть комбинированными (совмещенными). Вместе с тем в любом случае нормативами предусмотрено наличие инструментальной — для хранения инструментов и приспособлений (не менее 15 —20 м2) и склада — для хранения длинномерных пиломатериалов и металлов, фанеры и др. материалов. Установлены требования к отдельным видам мастерских, которые учителя технологии должны знать.

- Организация работы по охране труда школьников

Ни одно из многочисленных направлений деятельности учителя технологии не должно соблюдаться так скрупулезно, так пунктуально, как его обязанности, установленные: «Положением о службе охраны труда в системе Министерства образования Российской Федерации» (утверждено приказом № 92 от 27 февраля 1995 г.), причем в Положении сделана оговорка, что, хотя в основном употребляется традиционный термин «охрана труда», его содержание применительно к специфике системы образования ближе к понятию «обеспечение безопасности жизнедеятельности».

В соответствии с указанным Положением существует установленная номенклатура мероприятий по охране труда, ведущаяся в образовательном учреждении в обязательном порядке. Применительно к учебным мастерским, это следующие мероприятия.

- Акт — разрешение на проведение занятий в учебных мастерских (составляется ежегодно перед началом учебного года).

Акт — разрешение на ввод в эксплуатацию оборудования в
Учебных мастерских, лабораториях (ежегодно и после ремонта).

- Приказ по образовательному учреждению о возложении ответственности за состояние охраны труда и должностных обязанностях по охране труда (к началу учебного года).

- Должностные инструкции по охране труда работников образовательного учреждения с их личными подписями (доведение под
роспись производится ежегодно).

- Журнал вводного инструктажа и инструктажей на рабочем
месте учащихся. Следует подчеркнуть, что все инструктажи школьников по безопасным приемам труда должны быть соответствующим образом оформлены в журналах по технике безопасности.

Эти обстоятельства всегда принимаются во внимание в первую очередь при расследовании несчастного случая, происшедшего в учебно-производственных мастерских.

Каждый учитель должен помнить, что, согласно законодательству РФ, заведующий мастерскими, учитель технологии или руководитель кружка «несут личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за несчастные случаи, происшедшие с учащимися и детьми во время учебно-воспитательного процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда». Если такое несчастье все же случилось, процедура его расследования предусмотрена постановлением № 558 — «Положением о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве», принятым Правительством РФ 3 июня 1995 г., которое должны знать работники учебных заведений.

Учитель технологии должен следить и за тем, чтобы оборудование и защитные средства в учебных мастерских проходили проверку в соответствии со сроками, установленными Положением (см. табл.).

Следует сделать оговорку, что, хотя напрямую многое из сказанного выше относится к компетенции руководителя образовательного  учреждения, фактически контролировать соблюдение установленных сроков, проверять выполнение работ будет учитель технологии. Как государственный служащий, которому доверено обеспечить охрану здоровья и жизни детей при трудовом обучении, он обязан строго соблюдать установленные правила и положения, многие из которых, увы, учитывают горький жизненный опыт.

Таблица  - Сроки проверки оборудования и защитных средств

| Наименование оборудования и защитных средств | Сроки и формы регистрации проверки |
| --- | --- |
| Огнетушители (всех типов) | Один раз в год с указанием даты |
| Сопротивление электросети | Ежегодно. Составляется протокол |
| Состояние заземления | Ежегодно. Составляется протокол |
| фаза-ноль (при кабельном вводе) | 1 раз в 5 лет. Составляется протокол |
| Трансформаторы понижающие (стационарные) 12, 24, 42 В и переносные | 1 раз в год |
| Очистка электроламп от пыли | 1 раз в месяц |
| Очистка стекла от пыли и грязи | Не менее 2 раз в год |
| Лестницы передвижные (стремянки) деревянные | 1 раз в год |