МC(K)ОУ Бачатская специальная (коррекционная) школа-интернат.

| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома: |  | УТВЕРЖДАЮ мп. Директор: |
| --- | --- | --- |
| …………….__________________ | 30.10.2009г. | ……………..__________________ |

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на сверлильном станке 033-09

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе на сверлильном станке допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда,

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, режимы труда и отдыха, порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3. При работе на сверлильном станке возможно воздействие опасных производственных факторов:

- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков;

- ранение рук при плохом закреплении детали;

- наматывание одежды или волос на шпиндель станка;

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4. При работе на станке должны использоваться спецодежда и индивидуальные средства защиты, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим ковриком.

1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места первичных средств пожаротушения.

1.6. О несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования, прекратить работу и сообщить об этом учителю.

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Убедиться в крепления защитного кожуха ременной передачи, а также крепление защитного заземления с корпусом станка.

2.3. Разложить инструменты и заготовки в установленном порядке, убрать со станка все лишнее.

2.4. Надежно закрепить сверло в патроне и обрабатываемую деталь на столе станка в тисках.

2.5. Проверить исправность станка на холостом ходу.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Перед сверлением металла накернить центры отверстий, а деревянные заготовки в центре отверстий наколоть шилом.

3.2. Сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков, только после того, как шпиндель станка наберет полную скорость вращения.

3.3. Не наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка и сверлу.

3.4. Запрещается держать руками при сверлении незакрепленную  деталь, а также работать в рукавицах.

3.5. Не класть посторонние предметы на станину станка.

3.6. Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с помощью мокрых тряпок.

3.7. Не тормозить руками патрон станка или вращающееся сверло.

3.8. При сверлении деревянных заготовок подложить под них обрезок доски.

3.9. При выходе сверла из материала- заготовки уменьшить подачу.

3.10. Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести сверло от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю

4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3. О получении травмы сообщить учителю, который должен оказать первую помощь пострадавшему.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отвести сверло от заготовки и выключить станок.

5.2. После остановки вращения удалить стружку со станка с помощью щетки, а из пазов металлическим крючком. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. Проветрить помещение учебной мастерской.

Согласовано: Заместитель руководителя Заведующий учебной                                                         учреждения

мастерской:_________ ……………….                                по учебной работе __________ ……………….