__МC(K)ОУ Бачатская специальная (коррекционная) школа интернат.__

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ мп. |
| --- | --- | --- |
| Председатель профкома: |  | Директор |
| ………….___________________ | 30.10.2009г. | ……………__________________ |

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при ручной обработке древесины - 031- 09 -

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины допускаются лица  прошедшие  инструктаж по охране труда.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий.

1.3. При ручной обработке древесины возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- травмирование рук при работе неисправным инструментом;

- травмирование рук при запиливании заготовок без применения специальных приспособлений;

- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции.

1.4. При ручной обработке древесины должна использоваться спецодежда: халат и берет.

1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. О несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования, и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, фартук с нарукавниками, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на верстаке, убрать с рабочего места все лишнее.

2.3. Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака.

2.4. При выполнении работ с образованием древесной пыли включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака.

3.2. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.

3.3. Инструмент использовать только по назначению.

3.4. Лучковой пилой работать только убедитесь, что полотно хорошо разведено и надежно закреплено.

3.5. Технологические операции выполнять на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски.

3.6. При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.

3.7. Не допускать захламления верстака отходами и стружкой.

3.8. Очищать струги от стружки необходимо  деревянными клиньями.

3.9. Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением учителя

3.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями.

3.11. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае неисправности  инструмента, его затуплении прекратить работу и сообщить об этом учителю

4.2. При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать учащихся, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. О получении травмы сообщить учителю, который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щеткой.

5.2. Провести влажную уборку мастерской и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. Проветрить помещение учебной мастерской.

Заведующий учебной                                                         Согласовано. Заместитель руководителя

мастерской ____________ ……………....                          учреждения

по учебной работе: __________.......................