Роза из ткани

Цветы могут быть неплохим декоративным элиментом в украшении штор. В любом доме всегда можно найти различные кусочки ткани, которые можно использовать в декоративном оформлении штор. Прилагаю разработанные мною украшение цветами и технологию их изготовления.

Для этого необходимо:

5 квадратов размером 18 x 18 см

3 квадрата размером 15 x 15 см

Все квадраты необходимо сложить пополам в виде треугольника и обработать на оверлоке, чтобы край не осыпался.

Можно конечно сразу вырезать выкройку круглой формы, но тогда просто сложнее работать с материалом, так как он скользит и не всегда удобно его вырезать сразу в несколько слоёв.  Поэтому проще срезать углы у треугольников.

Все овалы и малые и большие необходимо собрать на мелкую смётку, вручную (пробовала на машинке получается грубовато, да и мороки больше).

Когда овалы обработаны начинаем сборку цветов.

Сначала стягиваем и сшиваем вместе маленькие три овала.

Затем в шахматном порядке пришиваем к ним большие овалы (предварительно стянутые на смётку).

Бутон розы состоит обычно из 8 - 9 лепестков.

С изнаночной стороны должно всё получится красиво и аккуратно.

А теперь листики. Количество их может быть по желанию от 1 до 5 штук. Вырезаем квадраты размером с большой квадрат.

Складаваем их пополам так, чтобы получился треугольник, а затем ещё раз пополам , и опять в треугольник.

То есть лепестки у нас получатся без швов, да и цветы тоже. Чем меньше видимых швов в цветах, тем они смотрятся аккуратнее.

Срез треугольника обрабатываем на оверлоке, а затем как и лепестки стягиваем смёточными стежками. Листики готовы можно пришивать.

Цветок готов. Выполнить его можно из любой ткани: органза, вуаль, портьерная. Желаю успехов.